清城区住建局消防验收现场检查流程须知

一、验收前准备

1、在工程实地验收前，建设单位需按要求提供验收资料，经资料审查合格后方可受理，受理后，住建局将根据工作安排确定验收时间，并提前通知建设单位，建设单位应及时通知与工程相关的建设、施工、设计（建筑、水、电、风）、监理、检测单位相关主管、技术人员，如期到场配合消防验收工作。

2、验收当日，建设单位应事先准备会议室供消防验收签到、开会使用，建设单位应提供竣工图（总平面、建施、水、电、风、暖），并将配电室、电梯机房、发电机房、管道井等处于可开启状态，施工单位应准备好对讲机、插孔电话、万能表、发烟器、管钳、复位钥匙、手电筒、人字梯、卷尺、水枪、水带、防排烟等测试工具。

二、参加现场验收的单位和人员

建设单位、工程施工单位（含土建和各系统施工单位）、设计单位、监理、建筑消防设施系统检测单位相关人员。

三、现场验收的程序

现场验收在施工现场举行。验收分三个步骤进行：一是建设单位（设计单位）和消防施工单位介绍工程基本概况、消防设施设置情况；二是分组进行实地验收抽查；三是现场向参验单位反馈工程验收中存在的问题。

- 参加验收的各单位介绍情况。建设单位介绍工程概况和自检情况，设计单位介绍消防工程设计情况，施工单位介绍工程施工和调试情况，监理单位介绍工程监理情况，检测单位介绍检测情况。

- 分组现场检查验收。验收人员应边检查，边测试，并如实填写消防验收记录表。

- 汇总验收情况。各小组分别对验收情况作汇报，根据《建筑工程消防验收评定规则》，按子项、单　项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载，并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出，对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。

消防工程验收或复查合格后，验收组成员在验收申报表上签名。

四、汇报资料要求

1、建设单位或设计单位汇报验收工程的基本概况【如楼栋数、层数、建筑高度、单栋面积、地下室面积、总建筑面积、用途、防火分区、外墙保温、装修情况等详细情况，A4纸打印，数据务必核实准确，并加盖建设单位公章确认】

2、消防施工单位汇报工程的消防设施情况【消火栓系统（消火栓泵数量、流量及功率、分区情况、消防水池、消防水箱、稳压设施等详细数据）、自动喷水灭火系统（喷淋泵数量、流量及功率、分区情况、湿式报警阀数量及设置、消防水池、消防水箱、稳压设施等详细数据）、消防水炮系统（消防水炮数量及流量、喷淋泵数量、流量及功率、消防水池、消防水箱）、气体灭火系统（气体灭火设备型号、数量及容量，逃生面罩型号及数量等设置范围情况）及其它灭火系统情况、火灾自动报警系统（控制主机型号、探测器型号及数量、手报型号及数量、声光报警器型号及数量、插孔电话型号及数量、应急照明灯型号及数量、应急广播型号及数量等设置范围情况）、应急照明及疏散系统（应急照明灯型号及数量、疏散指示标志型号及数量等设置范围情况）、防排烟系统（送风机型号、功率、送风量及数量、排烟机型号、功率、排烟量及数量等设置范围情况），A4纸打印，数据务必核实准确，并加盖消防施工单位公章确认】