
附件2

清远市清城区关于申请筹设民办幼儿园的标准（修订版）
	标  准

	一级

指标
	二 级 指 标
	操 作 办 法

	申报

材料
	申请筹设需提交材料清单所列全部材料。
	审核材料。材料齐全、真实为达标，否则为不达标。

	举办者
	无违法办学记录；无刑事犯罪记录。
	查看无违法办学记录和无刑事犯罪记录证明文件。有所属中心学校（区直小办）和当地派出所出具证明无违法办学记录和无刑事犯罪记录为达标，否则为不达标。

	开办资金（元）
	3个班规模的不少于10万元，6个班及以上规模的不少于20万元；9个班及以上规模的每增加一个班须增加5万元以上。
	查看银行出具的存款证明（开户名必须是举办者本人或社会组织法人）。达到要求为达标，否则为不达标。

	场地
	有合法使用权。城市和乡镇园按居住区规划设计配建，农村园按行政村或自然村设置，城市微小园在中心城区学位紧张的老旧居住区设置。
	查看土地使用的有效证明文件，并载明产权，达到要求为达标，否则为不达标。

	独立

程度
	四个班及以上幼儿园建筑场地应独立设置，不可设在多层公共建筑内。有独立的出入口，有围墙、大门和传达（警卫）室。三个班及以下时，可与居住、养老、教育、办公建筑合建，但应符合以下规定：合建的既有建筑应经有关部门验收合格，符合抗震、防火等安全方面的架空规定；应设独立的疏散楼梯和安全出口，并应与其他建筑部分采取隔离措施；出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间；应设独立的室外活动场地，场地周围应采取隔离措施；建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。
	现场察看。达到要求为达标，否则为不达标。

	周围

环境
	选址合理，周边环境有利于幼儿身心健康，无安全隐患。不应与集贸市场、物流中转站、养殖场、屠宰场、大型公共娱乐场所、商场、医院传染病房、太平间、殡仪馆、垃圾中转站及污水处理站等喧闹脏乱、不利于幼儿身心健康的场所毗邻；不应与生产经营贮藏有毒有害、易燃易爆物品、大型停车场及其出入口以及集中充电设施等危及幼儿安全的场所，距离应符合国家现行有关标准的规定；不应与通信发射塔（台）等有较强电磁波辐射的场所毗邻。
	现场察看。达到要求为达标，否则为不达标。

	标  准

	一级

指标
	二 级 指 标
	操 作 办 法

	校园建筑面积
	生均建筑面积（不含教职工宿舍）：城市、乡镇和农村规模6个班设置在楼房的不少于12.18㎡，设置在平房的不少于10.44㎡；9个班不少于11.65㎡。城市12个班不少于11.12㎡；农村3个班不少于8.84 ㎡;城市微小型1-5个班不少于8.84㎡。架空层不计算为建筑面积。寄宿制幼儿园按寄宿制幼儿人数计算，每生再增加1㎡。
	查看土地使用的有效证明文件等，幼儿园布局设计图原件和申办报告中规模。达到要求为达标，否则为不达标。《广东省幼儿园办园指南》印发前规划建设的幼儿园结合当时规划条件综合考虑。

	室外活动场地
	室外活动场地独立并与幼儿园建筑物相连接,室外活动场地生均面积：城市、乡镇和农村均不少于4㎡，室外活动场地应有1/2以上的面积在标准建筑日照阴影线之外，冬至日日照时间不少于2h。有固定的户外器械区。
	实地考察，查看土地使用的有效证明文件等、建筑平面图。户外活动场地应设置在地面与幼儿园建筑物相连接为达标，否则为不达标。室外面积达到生均4㎡的三分之二，但不足4㎡情况下，三层及以下的可上人屋面和天台可做室外活动场地使用，应设置防护栏杆，防护栏杆净高不应小于1.80m，其杆件净距离不应大于0.09m；架空层根据实际用途可计算为室外地面游游戏场地面积。《广东省幼儿园办园指南》印发前规划建设的幼儿园结合当时规划条件综合考虑。


说明：申请筹设的民办幼儿园必须达到全部标准要求方可批准筹设。（城市111或112、乡镇中心121或122、农村220幼儿园的划分标准可登陆https://xingzhengquhua.bmcx.com/441802000000__xingzhengquhua查询)
1
3

