附件5

清远市清城区关于申请正式设立民办幼儿园的标准（修订版）

| 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三 级 指 标 | 操 作 办 法 |
| 经 费 | 开办 经费 | 有合法、稳定的经费来源；开办资金：3个班规模的不少于10万元，6个班及以上规模的不少于20万元；9个班及以上规模的每增加一个班须增加5万元以上。 | 查看申办报告、验资报告。 |
| 场 地 | 场地 | 城市和乡镇园按居住区规划设计配建，农村园按行政村或自然村设置，城市微小园在中心城区学位紧张的老旧居住区设置。举办者对办园场地有合法使用权。 | 查看土地使用、园舍建筑的有效证明文件、房产证或不动产登记证，如房产证正在办理中的提供：房屋竣工验收合格证或《房屋建筑工程和市政设施工程竣工验收备案审批表》等。 |
|  | 独立 程度 | 四个班及以上幼儿园建筑场地应独立设置，不可设在多层公共建筑内。有独立的出入口，有围墙、大门和传达（警卫）室。三个班及以下时，可与居住、养老、教育、办公建筑合建，但应符合以下规定：合建的既有建筑应经有关部门验收合格，符合抗震、防火等安全方面的架空规定；应设独立的疏散楼梯和安全出口，并应与其他建筑部分采取隔离措施；出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间；应设独立的室外活动场地，场地周围应采取隔离措施；建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。 | 现场察看。 |
|  | 周围 环境 | 选址合理，周边环境有利于幼儿身心健康，无安全隐患。不应与集贸市场、物流中转站、养殖场、屠宰场、大型公共娱乐场所、商场、医院传染病房、太平间、殡仪馆、垃圾中转站及污水处理站等喧闹脏乱、不利于幼儿身心健康的场所毗邻；不应与生产经营贮藏有毒有害、易燃易爆物品、大型停车场及其出入口以及集中充电设施等危及幼儿安全的场所，距离应符合国家现行有关标准的规定；不应与通信发射塔（台）等有较强电磁波辐射的场所毗邻。 | 现场察看并查看消防安全合格证明、防雷检测报告原件。如属改变楼房用途需提供有资质机构出具的安全鉴定书。 |
|  | 园内 环境 | 日照较充分，通风、采光良好；排水好，室内不潮湿；绿化面积生均不少于2㎡；清洁整齐，布局合理。 | 现场察看，实地测量。 |
|  | 建筑 面积 | 生均建筑面积（不含教职工宿舍）：城市、乡镇和农村规模6个班设置在楼房的不少于12.18㎡，设置在平房的不少于10.44㎡；9个班不少于11.65㎡。城市12个班不少于11.12㎡；农村3个班不少于8.84 ㎡;城市微小型1-5个班不少于8.84㎡。架空层不计算为建筑面积。寄宿制幼儿园按寄宿制幼儿人数计算，每生再增加1㎡。 | 查看土地使用、园舍建筑的有效证明文件。《广东省幼儿园办园指南》印发前规划建设的幼儿园结合当时规划条件综合考虑。 |
|  | 室外活动场地 | 室外活动场地独立并与幼儿园建筑物相连接,室外活动场地生均面积：城市、乡镇和农村均不少于4㎡，室外活动场地应有1/2以上的面积在标准建筑日照阴影线之外，冬至日日照时间不少于2h。有固定的户外器械区。 | 现场察看，查看建筑平面图，实地测量。室外面积达到生均4㎡的三分之二，但不足4㎡情况下，三层及以下的可上人屋面和天台可做室外活动场地使用，应设置防护栏杆，防护栏杆净高不应小于1.80m，其杆件净距离不应大于0.09m；架空层根据实际用途可计算为室外地面游戏场地面积。《广东省幼儿园办园指南》印发前规划建设的幼儿园结合当时规划条件综合考虑。 |

| 各 类 用 房 | 班级活动室 | 班级单元应设置活动室、寝室、卫生间、衣帽储藏间等基本空间。若活动室与寝室合并设置，其房间使用面积不应低于生均3.5㎡;若活动室与寝室分开设置，则活动室使用面积不应低于生均2.4㎡，寝室使用面积不应低于生均2㎡。卫生间(含厕所、盥洗间)使用面积不应低于生均0.6㎡，衣帽储藏间使用面积不应低于生均0.3㎡；寄宿制幼儿园的活动室、卫生间、贮藏室，应设计成每班独立使用的生活单元，寝室独立设置，并配有浴室、洗衣间和教职工值班室等。 | 现场察看，查看建筑平面图，实地测量。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 综合活动室 | 综合活动室的使用面积:规模为3个班者，综合活动室的使用面积不应低于63㎡，规模为6个班者，综合活动室的使用面积不应低于126㎡，规模为9个班者，综合活动室的使用面积不应低于162㎡，规模为12个班者，综合活动室的使用面积不应低于180m²。根据实际情况和规模配备音体活动室、美工活动室、科学启蒙室、图书阅览室等兴趣活动室。音体活动室不少于1间，其他兴趣活动室数量：6个班及以下的不少于1间，7-9个班不少于2间，10-12个班不少于3间，13个班及以上的不少于4间。其中音体活动室不少于80㎡（3个班的不少于50㎡），配备1台钢琴、2套打击乐器、壁镜和与幼儿年龄相符的练功把杆；兴趣活动室按《广东省规范化幼儿园兴趣活动室设施设备参考表》配备相应设备设施。 | 现场察看，查看建筑平面图，实地测量。《广东省幼儿园办园指南》印发前规划建设的幼儿园结合当时规划条件综合考虑。 |
|  | 办公及后勤服务用房 | 设有晨检接待室（厅）、保健及观察室（含隔离室）、园长（教师、财务等）办公室、传达（警卫）室、厨房、教职工卫生间等；保健及观察室应设独立的厕所；厨房应按工艺流程合理布局，并应符合国家现行有关卫生标准《餐饮服务食品安全操作规范》(2018版)和现行行业标准《饮食建筑设计规范》G64)的规定。各房间的最小使用面积按下表要求配置： 房间名称; 规模. 3班; 6班; 9班; 12班. 晨检接待室（厅）; 18; 36; 48; 57. 保健观察室（含隔离室）; 12; 18; 22; 22. 门卫室; -; 18; 24; 29. 办公室; 9; 108; 135; 144. 厨房; 36; 126; 186; 245. 教职工卫生间; 9; 18; 24; 29. | 现场察看，查看建筑平面图，实地测量。《广东省幼儿园办园指南》印发前规划建设的幼儿园结合当时规划条件综合考虑。 |
| 设 备 设 施 | 厨房 | 有与办园规模相适应的符合国家颁发标准的用房和设施设备。不能设置在幼儿园活动用房的下部。 | 现场察看，查看建筑平面图。 |
|  | 办公设备 | 办公用的电脑（能上互联网）、打印机一套，有条件的配备现代办公系统，逐步实现办公自动化管理。 | 现场察看，查看购置清单和登记册。 |
|  | 藏书与资料 | 幼儿课外用书生均数量不少于10册；教师用报刊、杂志城市不少于4种，乡镇中心不少于3种，农村不少于2种；教参、工具书等城市不少于60种，乡镇不少于40种，农村不少于20种。 | 查看购置清单和登记册。 |
|  | 班活动室 | 每班有足够的适合幼儿使用的桌椅；根据卫生标准配备水杯柜、水杯、饮水设备、毛巾架并保证一生一杯一巾；有玩具柜、图书柜、白板或黑板、空调或风扇、钢琴或电子琴或脚踏风琴；按实际条件选配多媒体设备，包括计算机、电视机、一体机、收录音机等；根据地域、物产、文化特点、办园特色、幼儿兴趣、活动需要等设置活动区，城市、乡镇和城市微小园不少于4个、农村园设置不少于3个，活动区应提供种类丰富、数量充足的玩具和操作材料。玩具种类不少于5类，生均玩具10件/类以上，具体配备参考《广东省幼儿园办园指南》。各类玩具应符合《国家玩具安全标准》（GB6675-2014）和参照《玩具适用年龄判定指南》（GB/T28022-2011）配备。 | 现场察看，查看购置清单和登记册。 |
|  | 室外活动 | 室外活动场地地应设置大型器械游戏区、综合活动区（含30m直跑道及缓冲区）、骑行区、玩水区、玩沙池、种植养殖区等场地所需设施。配备的玩教具应有利于幼儿走、跑、跳、投、悬垂、攀、爬、钻等基本动作发展。有发展幼儿基本动作的大型固定体育器材3套（农村园为2套），并铺有安全地垫；开展体育活动的小型体育器材一批（不少于6种），如投篮架、球类、跳绳、平衡木、钻圈、沙包等；有2套以上（含2套）大型积木；有满足幼儿各种需要的操作材料（如种植、玩沙、玩水、各类游戏材料等工具）。各类玩具应符合《国家玩具安全标准》（GB6675-2014）和参照《玩具适用年龄判定指南》（GB/T28022-2011）配备。 | 现场察看，查看购置清单和登记册。 |
| 人 员 编 制 | 园长 | 园长应具备大专以上学历，取得教师资格证和园长岗位培训合格证书，有5年或以上幼儿教育工作经验， | 查看相关证件原件。 |
|  | 教师 | 具有幼儿园教师资格证。 | 查看相关证件原件。教师资格证的达标率须达开办时教师总数的80%，其他未取得幼儿教师资格证的要提供正在参加培训学习的证明材料。 |
|  | 保育员 | 保育员具有高中及以上学历，并取得保育员资格证或受过幼儿保育职业培训。 | 查看相关证件原件。未取得保育员资格证的要提供正在参加培训学习的证明材料。 |
|  | 保健员 | 保健员应具有高中以上学历，并经过当地妇幼保健机构组织的卫生保健专业知识培训，取得保健员上岗证。 | 查看相关证件原件。 |
|  | 人员 配备 | 教职工持有健康证；城市、乡镇园6-9个班设园长2名，10个班以上设园长3名，农村园6个班以下设园长1名，6-9个班以上设园长2名，城市微小园设园长1名；每班配备教师2人，保育员1人（或3名教师，寄宿制幼儿园每班增加1人）；按150名幼儿至少设1名专职卫生保健人员的比例配备卫生保健人员，150人以下的幼儿园配备专职或兼职卫生保健人员；配备保安员不少于2人；炊事员、财会人员、工勤人员等按国家及省有关规定配备；教职工与幼儿比应为1：5--1：7，保教人员与幼儿比应为1：7--1：9。 | 查看相关证件原件、教职工名册和数据统计。 （至少按小、中、大各一班配备人员，每班2教1保。） |
| 规模 班额 | 规模 班额 | 城市、乡镇园办园规模6-12个班为宜，一般不少于6个班、不超过15个班；农村园办园规模3-9个班为宜，一般不少于3个班，不超过12个班。城市微小园规模为1-5个班。 | 现场察看。 |
| 安全卫生保健 | 安全 | 按消防要求配备消防设施，总建筑面积大于1000平方米的幼儿园要有住建部门出具的消防验收合格证明材料，总建筑面积小于1000平方米的幼儿园要有住建部门开具的消防备案许可；校车取得校车标牌，校车驾驶人员取得校车驾驶资格；按有关要求安装视频监控设备；防雷装置验收合格。 | 现场察看并查看相关证件原件。 |
|  | 卫生 保健 | 卫生保健室根据《广东省托幼园所卫生保健基本条件》配置卫生保健设备（如量高磅重称、测视力灯箱、药品柜、诊疗床等）和必备外用药品。 | 现场察看。 |

说明：申请正式设立的民办幼儿园必须达到全部标准要求方可批准正式设立。（城市111或112、乡镇中心121或122、农村220幼儿园的划分标准

可登陆https://xingzhengquhua.bmcx.com/441802000000__xingzhengquhua/查询)